| 塔位号：塔位号XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | A |  | B |  | C |  | D |  |  |
|  | A基础 |  | B基础 |  | C基础 |  | D基础 |  |  |
| 塔基占地 | 塔基永久占地 X塔基占地 m2 和塔基施工临时占地 X临时占地 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土量(m3) | X余土量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土处理措施 | X余土处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施 | 护坡、堡坎(m3) | X护坡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟(m3) | X排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡渣墙(m3) | X挡渣墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌 | X地形地貌 |  |  | 植被类型 |  | X植被类型 |  |  |  |
| 塔位水保措施： 施工前严格限制施工机械和人员活动范围，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布铺垫、密目布苫盖措施，施工结束后恢复原始地貌。 1.植被保护措施：临时堆土、剥离的表层土及材料堆放前铺设彩条布。 2.水土保持工程措施：当余土塔位平摊时，施工前对塔基内永久占地区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm；当余土外运时，仅对基础开挖扰动区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm。施工结束后进行表土回覆，对塔基区进行土地整治。 3.水土保持临时措施：施工前，塔基施工场地周围设置彩条旗围护；为减少对地表的扰动，在材料堆放和设备占压场地铺设一定数量的彩条布；施工过程中对临时堆土采用彩条布铺垫，密目网苫盖措施，苫盖边角用植生袋压盖。 4.植被恢复措施：施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被；对于占用林地的区域，施工结束后选择种植灌木恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 塔基区水土保持措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; X表土剥离; 水土保持植物措施; 草皮剥离养护; m2; X草皮剥离. 表土回覆; m3; X表土回覆; 草皮回铺; m2; X草皮回铺. 耕地恢复; m2; X耕地恢复; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; X彩旗. 土地整治; m2; X土地整治; 金属围栏限界; m; X金属. 碎石覆盖; m2; X碎石覆盖; 彩条布铺垫; m2; X彩条. 沙障; m2; X沙障; 苫盖密目网/彩条布; m2; X苫盖. 水土保持植物措施; 植物护坡; m2; X植物护坡; 填土编织袋拦挡; m3; X填土. 栽植灌木; 株; X栽植灌木; 泥浆沉淀池; 座; X泥浆. 播撒草籽; m2; X播撒草籽; 铺垫钢板; m2; X铺垫. 备注：. | 施工道路水保措施: 1.植被保护措施：施工前，应对施工道路采用彩条旗或硬质围栏进隔离，以限制车辆和人员的活动范围；高寒草甸区新布设的施工道路应避免车辆与原地面直接接触，采用棕垫隔离的方式对植被进行保护。 2.水土保持工程措施：施工前对熟土进行剥离并单独堆存；施工结束后对受机械碾压较为明显的地段进行土地整治，便于植被恢复。 3.水土保持临时措施：临时弃土、剥离的表层土及砂石料堆好后用彩条布等苫盖；为保持稳定，用草袋或编织袋装土对其进行拦挡；坡度较大的山区施工道路应设临时排水和临时拦挡等措施。 4.植被恢复措施：施工结束后，对临时道路进行土地整治，对剥离的表土进行回铺，并在适宜季节撒播草籽等措施恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 临时机械进场道路水保措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单 位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; XD表离; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; XD彩旗. 表土回覆; m3; XD表覆; 金属围栏限界; m; XD金属. 土地整治; m2; XD土整; 彩条布铺垫; m2; XD彩条. 耕地恢复; m2; XD耕地; 填土编织袋拦挡; m3; XD填土. 碎石覆盖; m2; XD碎石; 苫盖密目网/彩条布; m2; XD苫盖. 水土保持植物措施; 栽植乔木; 株; XD乔木; 铺垫钢板; m2; XD钢板. 栽植灌木; 株; XD灌木; 备注：. 播撒草籽; m2; XD草籽. |