| 塔位号：G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | A |  | B |  | C |  | D |  |  |
|  | 灌注桩基础 |  | 灌注桩基础 |  | 灌注桩基础 |  | 灌注桩基础 |  |  |
| 塔基占地 | 塔基永久占地 102.0 m2 和塔基施工临时占地 605.6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土量(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土处理措施 | 泥浆外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施 | 护坡、堡坎(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡渣墙(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌 | 丘陵区，平缓坡地 |  |  | 植被类型 |  | 草地 |  |  |  |
| 塔位水保措施： 施工前严格限制施工机械和人员活动范围，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布铺垫、密目布苫盖措施，施工结束后恢复原始地貌。 1.植被保护措施：临时堆土、剥离的表层土及材料堆放前铺设彩条布。 2.水土保持工程措施：当余土塔位平摊时，施工前对塔基内永久占地区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm；当余土外运时，仅对基础开挖扰动区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm。施工结束后进行表土回覆，对塔基区进行土地整治。 3.水土保持临时措施：施工前，塔基施工场地周围设置彩条旗围护；为减少对地表的扰动，在材料堆放和设备占压场地铺设一定数量的彩条布；施工过程中对临时堆土采用彩条布铺垫，密目网苫盖措施，苫盖边角用植生袋压盖。 4.植被恢复措施：施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被；对于占用林地的区域，施工结束后选择种植灌木恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 塔基区水土保持措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 14.7; 水土保持植物措施; 草皮剥离养护; m2; 0. 表土回覆; m3; 12.0; 草皮回铺; m2; 0. 耕地恢复; m2; 0.0; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 79.8. 土地整治; m2; 698.6; 金属围栏限界; m; 0.0. 碎石覆盖; m2; 0; 彩条布铺垫; m2; 200.0. 沙障; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 300.0. 水土保持植物措施; 植物护坡; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 10.0. 栽植灌木; 株; 0; 泥浆沉淀池; 座; 1. 播撒草籽; m2; 698.6; 铺垫钢板; m2; 0. 备注：. | 施工道路水保措施: 1.植被保护措施：施工前，应对施工道路采用彩条旗或硬质围栏进隔离，以限制车辆和人员的活动范围；高寒草甸区新布设的施工道路应避免车辆与原地面直接接触，采用棕垫隔离的方式对植被进行保护。 2.水土保持工程措施：施工前对熟土进行剥离并单独堆存；施工结束后对受机械碾压较为明显的地段进行土地整治，便于植被恢复。 3.水土保持临时措施：临时弃土、剥离的表层土及砂石料堆好后用彩条布等苫盖；为保持稳定，用草袋或编织袋装土对其进行拦挡；坡度较大的山区施工道路应设临时排水和临时拦挡等措施。 4.植被恢复措施：施工结束后，对临时道路进行土地整治，对剥离的表土进行回铺，并在适宜季节撒播草籽等措施恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 临时机械进场道路水保措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单 位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 247.5; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 700.0. 表土回覆; m3; 247.5; 金属围栏限界; m; 0. 土地整治; m2; 825.0; 彩条布铺垫; m2; 147.0. 耕地恢复; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 12.5. 碎石覆盖; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 220.5. 水土保持植物措施; 栽植乔木; 株; 0; 铺垫钢板; m2; 0. 栽植灌木; 株; 0; 备注：. 播撒草籽; m2; 825.0. |

| 塔位号：G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | A |  | B |  | C |  | D |  |  |
|  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  |  |
| 塔基占地 | 塔基永久占地 81.0 m2 和塔基施工临时占地 595.0 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土量(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土处理措施 | 平摊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施 | 护坡、堡坎(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡渣墙(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌 | 丘陵区，平缓坡地 |  |  | 植被类型 |  | 草地 |  |  |  |
| 塔位水保措施： 施工前严格限制施工机械和人员活动范围，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布铺垫、密目布苫盖措施，施工结束后恢复原始地貌。 1.植被保护措施：临时堆土、剥离的表层土及材料堆放前铺设彩条布。 2.水土保持工程措施：当余土塔位平摊时，施工前对塔基内永久占地区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm；当余土外运时，仅对基础开挖扰动区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm。施工结束后进行表土回覆，对塔基区进行土地整治。 3.水土保持临时措施：施工前，塔基施工场地周围设置彩条旗围护；为减少对地表的扰动，在材料堆放和设备占压场地铺设一定数量的彩条布；施工过程中对临时堆土采用彩条布铺垫，密目网苫盖措施，苫盖边角用植生袋压盖。 4.植被恢复措施：施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被；对于占用林地的区域，施工结束后选择种植灌木恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 塔基区水土保持措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 24.3; 水土保持植物措施; 草皮剥离养护; m2; 0. 表土回覆; m3; 23.1; 草皮回铺; m2; 0. 耕地恢复; m2; 0.0; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 78.0. 土地整治; m2; 672.0; 金属围栏限界; m; 0.0. 碎石覆盖; m2; 0; 彩条布铺垫; m2; 200.0. 沙障; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 300.0. 水土保持植物措施; 植物护坡; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 10.0. 栽植灌木; 株; 0; 泥浆沉淀池; 座; 0. 播撒草籽; m2; 672.0; 铺垫钢板; m2; 0. 备注：. | 施工道路水保措施: 1.植被保护措施：施工前，应对施工道路采用彩条旗或硬质围栏进隔离，以限制车辆和人员的活动范围；高寒草甸区新布设的施工道路应避免车辆与原地面直接接触，采用棕垫隔离的方式对植被进行保护。 2.水土保持工程措施：施工前对熟土进行剥离并单独堆存；施工结束后对受机械碾压较为明显的地段进行土地整治，便于植被恢复。 3.水土保持临时措施：临时弃土、剥离的表层土及砂石料堆好后用彩条布等苫盖；为保持稳定，用草袋或编织袋装土对其进行拦挡；坡度较大的山区施工道路应设临时排水和临时拦挡等措施。 4.植被恢复措施：施工结束后，对临时道路进行土地整治，对剥离的表土进行回铺，并在适宜季节撒播草籽等措施恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 临时机械进场道路水保措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单 位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 247.5; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 700.0. 表土回覆; m3; 247.5; 金属围栏限界; m; 0. 土地整治; m2; 825.0; 彩条布铺垫; m2; 147.0. 耕地恢复; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 12.5. 碎石覆盖; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 220.5. 水土保持植物措施; 栽植乔木; 株; 0; 铺垫钢板; m2; 0. 栽植灌木; 株; 0; 备注：. 播撒草籽; m2; 825.0. |

| 塔位号：G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | A |  | B |  | C |  | D |  |  |
|  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  |  |
| 塔基占地 | 塔基永久占地 90.3 m2 和塔基施工临时占地 606.7 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土量(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土处理措施 | 平摊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施 | 护坡、堡坎(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡渣墙(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌 | 一般山区，山梁 |  |  | 植被类型 |  | 林地 |  |  |  |
| 塔位水保措施： 施工前严格限制施工机械和人员活动范围，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布铺垫、密目布苫盖措施，施工结束后恢复原始地貌。 1.植被保护措施：临时堆土、剥离的表层土及材料堆放前铺设彩条布。 2.水土保持工程措施：当余土塔位平摊时，施工前对塔基内永久占地区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm；当余土外运时，仅对基础开挖扰动区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm。施工结束后进行表土回覆，对塔基区进行土地整治。 3.水土保持临时措施：施工前，塔基施工场地周围设置彩条旗围护；为减少对地表的扰动，在材料堆放和设备占压场地铺设一定数量的彩条布；施工过程中对临时堆土采用彩条布铺垫，密目网苫盖措施，苫盖边角用植生袋压盖。 4.植被恢复措施：施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被；对于占用林地的区域，施工结束后选择种植灌木恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 塔基区水土保持措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 18.1; 水土保持植物措施; 草皮剥离养护; m2; 0. 表土回覆; m3; 16.6; 草皮回铺; m2; 0. 耕地恢复; m2; 0.0; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 79.2. 土地整治; m2; 692.1; 金属围栏限界; m; 0.0. 碎石覆盖; m2; 0; 彩条布铺垫; m2; 200.0. 沙障; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 300.0. 水土保持植物措施; 植物护坡; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 10.0. 栽植灌木; 株; 91; 泥浆沉淀池; 座; 0. 播撒草籽; m2; 692.1; 铺垫钢板; m2; 0. 备注：. | 施工道路水保措施: 1.植被保护措施：施工前，应对施工道路采用彩条旗或硬质围栏进隔离，以限制车辆和人员的活动范围；高寒草甸区新布设的施工道路应避免车辆与原地面直接接触，采用棕垫隔离的方式对植被进行保护。 2.水土保持工程措施：施工前对熟土进行剥离并单独堆存；施工结束后对受机械碾压较为明显的地段进行土地整治，便于植被恢复。 3.水土保持临时措施：临时弃土、剥离的表层土及砂石料堆好后用彩条布等苫盖；为保持稳定，用草袋或编织袋装土对其进行拦挡；坡度较大的山区施工道路应设临时排水和临时拦挡等措施。 4.植被恢复措施：施工结束后，对临时道路进行土地整治，对剥离的表土进行回铺，并在适宜季节撒播草籽等措施恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 临时机械进场道路水保措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单 位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 245.0; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 1100.0. 表土回覆; m3; 245.0; 金属围栏限界; m; 0. 土地整治; m2; 1225.0; 彩条布铺垫; m2; 145.6. 耕地恢复; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 18.8. 碎石覆盖; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 218.5. 水土保持植物措施; 栽植乔木; 株; 122; 铺垫钢板; m2; 0. 栽植灌木; 株; 184; 备注：. 播撒草籽; m2; 1225.0. |

| 塔位号：G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | A |  | B |  | C |  | D |  |
|  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  | 挖孔基础 |  |
| 塔基占地 | 塔基永久占地 90.3 m2 和塔基施工临时占地 606.7 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土量(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土处理措施 | 外运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施 | 护坡、堡坎(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡渣墙(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌 | 一般山区，山梁 |  |  | 植被类型 |  | 林地 |  |  |
| 塔位水保措施： 施工前严格限制施工机械和人员活动范围，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布铺垫、密目布苫盖措施，施工结束后恢复原始地貌。 1.植被保护措施：临时堆土、剥离的表层土及材料堆放前铺设彩条布。 2.水土保持工程措施：当余土塔位平摊时，施工前对塔基内永久占地区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm；当余土外运时，仅对基础开挖扰动区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm。施工结束后进行表土回覆，对塔基区进行土地整治。 3.水土保持临时措施：施工前，塔基施工场地周围设置彩条旗围护；为减少对地表的扰动，在材料堆放和设备占压场地铺设一定数量的彩条布；施工过程中对临时堆土采用彩条布铺垫，密目网苫盖措施，苫盖边角用植生袋压盖。 4.植被恢复措施：施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被；对于占用林地的区域，施工结束后选择种植灌木恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 塔基区水土保持措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 7.7; 水土保持植物措施; 草皮剥离养护; m2; 0. 表土回覆; m3; 6.2; 草皮回铺; m2; 0. 耕地恢复; m2; 0.0; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 79.2. 土地整治; m2; 692.1; 金属围栏限界; m; 0.0. 碎石覆盖; m2; 0; 彩条布铺垫; m2; 200.0. 沙障; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 300.0. 水土保持植物措施; 植物护坡; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 10.0. 栽植灌木; 株; 91; 泥浆沉淀池; 座; 0. 播撒草籽; m2; 692.1; 铺垫钢板; m2; 0. 备注：. |  |

| 塔位号：G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础型式 | A |  | B |  | C |  | D |  |
|  | 扩展基础 |  | 扩展基础 |  | 扩展基础 |  | 扩展基础 |  |
| 塔基占地 | 塔基永久占地 106.1 m2 和塔基施工临时占地 633.8 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土量(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 余土处理措施 | 外运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程措施 | 护坡、堡坎(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水沟(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挡渣墙(m3) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌 | 冲洪积平原，平坦开阔 |  |  | 植被类型 |  | 耕地 |  |  |
| 塔位水保措施： 施工前严格限制施工机械和人员活动范围，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布铺垫、密目布苫盖措施，施工结束后恢复原始地貌。 1.植被保护措施：临时堆土、剥离的表层土及材料堆放前铺设彩条布。 2.水土保持工程措施：当余土塔位平摊时，施工前对塔基内永久占地区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm；当余土外运时，仅对基础开挖扰动区域进行表土剥离，剥离厚度为30cm。施工结束后进行表土回覆，对塔基区进行土地整治。 3.水土保持临时措施：施工前，塔基施工场地周围设置彩条旗围护；为减少对地表的扰动，在材料堆放和设备占压场地铺设一定数量的彩条布；施工过程中对临时堆土采用彩条布铺垫，密目网苫盖措施，苫盖边角用植生袋压盖。 4.植被恢复措施：施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被；对于占用林地的区域，施工结束后选择种植灌木恢复植被（具体种类、抚育管理要求等见水保专项设计）。 塔基区水土保持措施工程量表. 措施类型; 单位; 措施量; 措施类型; 单位; 措施量. 水土保持工程措施; 表土剥离; m3; 31.8; 水土保持植物措施; 草皮剥离养护; m2; 0. 表土回覆; m3; 30.4; 草皮回铺; m2; 0. 耕地恢复; m2; 633.8; 水土保持临时措施; 彩旗绳限界; m; 81.6. 土地整治; m2; 101.3; 金属围栏限界; m; 0.0. 碎石覆盖; m2; 0; 彩条布铺垫; m2; 200.0. 沙障; m2; 0; 苫盖密目网/彩条布; m2; 300.0. 水土保持植物措施; 植物护坡; m2; 0; 填土编织袋拦挡; m3; 10.0. 栽植灌木; 株; 0; 泥浆沉淀池; 座; 0. 播撒草籽; m2; 101.3; 铺垫钢板; m2; 0. 备注：. |  |